- Министерство образования и науки Российской Федерации

- Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого

- —

- Институт кибербезопасности и защиты информации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Изучение безопасности UEFI BIOS на базе платформ Intel

по дисциплине «Принципы построения, проектирования и эксплуатации автоматизированных информационных систем»

- Выполнила

- студентка гр. 4851003/90801	 	 Кулеева А.Г.

- Руководитель

- старший преподаватель					 	Чернов А.Ю.

- Санкт-Петербург

- 2023

Цель

Ознакомление с базовой архитектурой UEFI BIOS и их механизмами защиты.

Формулировка задания

В рамках лабораторной требуется выполнить следующие действия и описать в отчете подробно все дальнейшие выполняемые действия со скриншотами:

Изучить процесс загрузки ЭВМ на базе UEFI BIOS в соответствии со спецификацией https://uefi.org/sites/default/files/resources/UEFI_Spec_2_8_final.pdf

Получить образ UEFI BIOS вашего ПК/Ноутбука c официального сайта производителя.

С использованием утилиты UEFITool открыть образ UEFI BIOS https://github.com/LongSoft/UEFITool

Определить модульный состав и точку входа для всех фаз функционирования UEFI BIOS.

С помощью утилиты CHIPSEC https://github.com/chipsec/chipsec определить конфигурацию LPC/SPI-устройства

Определить поддержку технологий Intel Boot Guard, Intel BIOS Guard, Secure Boot и их конфигурацию. Сделать предположение о корректности заданной производителем конфигурации данных технологий.

В модульном составе UEFI BIOS выявить модуль Setup

С помощью утилиты Universal-IFR-Extractor https://github.com/LongSoft/Universal-IFR-Extractor извлечь IFR-информацию из Setup-модуля.

Выявить скрытые опции настройки UEFI BIOS через NVRAM-переменные

Сделать вывод о безопасности UEFI BIOS на исследуемой платформе.

Состав отчета

- Электронный вид, печатаем только титул

Формулировка задания

Описание исследуемой платформы

Описание характеристик UEFI BIOS (версия, размер, производитель, состав и назначение регионов)

Подробно со скриншотами описание проделанной работы.

Ход работы

Данная лабораторная работа выполнялась на ноутбуке со следующими характеристиками (Таблица 1):

Таблица 1 — Характеристики изучаемой системы

| Название модели | Acer Aspire A5 |
| --- | --- |
| Процессор |  |
| Название модели | Intel(R) Core(TM) i3-6006U |
| Частота | 2.00GHz |
| Кол-во ядер | 2 |
| Кол-во логических процессоров | 4 |
| BIOS |  |
| Режим | UEFI |
| Поставщик | Insyde Corp. |
| Версия | 1.15 (дата 01/08/2018) |
| Память |  |
| ROM | 8192 KB |
| RAM | 8,00 ГБ |

Изучение процесса загрузки ЭВМ на базе UEFI BIOS

После инициации включения платформы блок питания ждет, пока не завершатся переходные процессы, и после устанавливает сигнал на линию Power_Good. И первым начинает работу не центральный процессор, а автономная подсистема Intel Management Engine (ME) или аналогичная ей AMD Secure Technology (ST). Эта подсистема проводит собственные операции, а затем подготавливает и запускает первое ядро одного процессора, именуемое Bootstrap Processor (BSP).

Как и в Legacy, процессор начинает выполнять первую инструкцию в конце адресного пространства по адресу 0xFFFFFFF0. Эта инструкция — прыжок на первую фазу инициализации платформы — SEC.

Фаза SEC (Security)

В данной фазе должны быть решены следующие задачи:

обработка события включения;

инициализация достаточного количества памяти для следующей фазы;

становление корня доверия системы;

передача необходимой информации и управления на следующую фазу.

Фаза SEC состоит из следующих этапов:

Reset Vector: сброс кэша и переход на главную процедуру инициализации в ROM.

Switch to protected mode: переключение в защищенный режим процессора с плоской памятью без подкачки. Процессоры x86_64 запускаются в 16-битном реальном режиме, и в процессе первичной инициализации BSP переводится в 32-битный защищенный режим.

Initialize MTRRs for BSP: запись в кэш известных значений для различных областей памяти.

Microcode Patch Update: обновление микрокода всех доступных процессоров.

Initialize NEM: свободный кэш помечается как несбрасываемый, после чего его можно использовать как временную RAM до инициализации основной. Такой режим называется no-eviction mode (NEM). В выделенной памяти создается стек, что позволит модулям из следующих фаз использовать стековые языки программирования до инициализации основной оперативной памяти.

Early BSP/AP interactions: далее происходит инициализация всех прикладных процессоров (Application Processor, AP) с отправкой им специальной последовательности межпроцессорных прерываний (Inter-Processor Interrupt, IPI). Последовательность Init IPI: Start-up IPI — пробуждает прикладной процессор и запускает на нем самотестирование — Built-In Self-Test (BIST). Результаты тестирования записываются и передаются далее для анализа.

Hand-off to PEI entry point: передача управления и данных в фазу PEI.

В конце фазы Security необходимо найти раздел Boot Firmware Volume (BFV), на котором располагается исполняемый код следующей фазы, а также по возможности найти другие, неосновные, разделы с кодом (Firmware Volume, FV).

Чтобы оправдать название фазы Security и стать корнем доверия, во время выполнения этой фазы код, которому мы планируем передать управление, может быть проверен на отсутствие несанкционированных изменений и вредоносных частей программы.

В конце выполнения SEC собрана следующая информация:

размер и адрес Boot Firmware Volume (BFV);

размер и адреса других Firmware Volume (FV);

размер и адрес временной оперативной памяти;

размер и адрес стека.

После чего начинается следующий этап — Pre EFI Initialization.

Фаза PEI (Pre EFI Initialization)

Задача фазы Pre EFI Initialization заключается в сборе информации о подключенных устройствах и подготовке минимально необходимого количества оборудования для запуска процесса полной инициализации.

По своей задумке фаза PEI должна быть легковесной, так как память процессорного кэша ограничена. Помимо этого, в фазе PEI может происходить восстановление после сбоя, поэтому есть потребность размещать код фазы PEI в более отказоустойчивом хранилище.

Данная фаза состоит из ядра, называемого PEI Foundation, и подключаемых модулей PEI Module (PEIM). Центральной частью ядра является диспетчер модулей, PEI Dispatcher, который управляет порядком исполнения модулей, а также организует межмодульное взаимодействие (PEIM-to-PEIM Interface, PPI).

Фаза PEI происходит следующим образом:

Establish use of «memory»: перенос данных из ROM в раннюю RAM. Отметим, что фаза SEC исполнялась с флэш-памяти на материнской плате, и только в начале PEI необходимый для этой фазы исполняемый код копируется во временную оперативную память.

PEI Dispatcher: запуск модулей PEIM в порядке от не имеющих зависимостей до имеющих сложные зависимости. Архитектура фазы PEI позволяет разрабатывать собственные модули, которые могут передавать результаты своей деятельности в следующую фазу. Передача информации происходит через специальную структуру данных Hand-off Block (HOB).

CPU PEIM: инициализация CPU.

Platform PEIM: инициализация северного (в т.ч. Memory Controller Hub) и южного (I/O Controller Hub) мостов, встроенных интерфейсов платформы (SMBus, Reset, и т.п.). Определение режима загрузки (обычный, Recovery, S3 Resume), используя данные, полученные в фазе SEC.

Memory Initialization PEIM: инициализация основной RAM и перенос в нее данных из кэша. Процесс зависит от определенного на предыдущем шаге состояния системы, например, при S3 Resume тестирование памяти не выполняется, что сокращает время загрузки.

Если система находится в S3 Resume, выполняется CPU PEIM for S3 Boot Script, выполняющий возврат всех процессоров в их сохраненное состояние.

S3 Boot Script Executor: восстановление состояния других устройств.

OS Resume Vector: переход к ОС.

Состояние S3 (Suspend to RAM) — это состояние сна, при котором процессор и часть чипсета отключаются с потерей контекста. При пробуждении из такого состояния процессор начинает выполнение как при обычном включении. Но вместо полной инициализации и прохождения всех тестов система ограничивается восстановлением состояния всех устройств.

При запуске из любого другого состояния управление передается в фазу Driver Execution Environment.

Фаза DXE (Driver eXecution Environment)

Задача фазы Driver Execution Environment (DXE) сводится к инициализации оставшихся устройств. К моменту старта фазы DXE процессор и основная память уже готовы к работе, а на драйверы DXE не накладываются строгие ограничения по потребляемым ресурсам.

Аналогично PEI Foundation в данной фазе есть собственное ядро DXE Foundation. Ядро создает необходимые интерфейсы и загружает три вида DXE сервисов:

UEFI Boot Services — сервисы времени загрузки;

UEFI Runtime Services — сервисы времени исполнения;

DXE Services — специальные сервисы, необходимые ядру DXE.

После инициализации сервисов начинает работу DXE Dispatcher. Он находит и загружает DXE драйверы, которые, в свою очередь, завершают инициализацию оборудования.

Среди множества загружаемых драйверов на процессорах x86_64 стоит уделить внимание драйверу System Management Mode Init (SMM Init). Этот драйвер подготавливает все для работы режима системного управления (System Management Mode, SMM). SMM — это особый привилегированный режим, который позволяет приостановить выполнение текущего кода (в т.ч. операционную систему) и выполнить программу из защищенной области памяти SMRAM в собственном контексте.

Дополнительно отметим модуль Compatibility Support Module (CSM), который обеспечивает совместимость с Legacy и позволяет загружать ОС без поддержки UEFI.

После инициализации всего оборудования наступает время выбора загрузочного устройства.

Фаза BDS (Boot Device Select)

В фазе Boot Device Select реализуется политика загрузки приложений UEFI. Несмотря на то, что это отдельная фаза, все сервисы, включая диспетчера, созданные на фазе DXE, остаются доступны.

Цель фазы BDS сводится к выполнению следующих задач:

инициализация консольных устройств;

поиск устройств, с которых можно загрузиться;

попытка загрузиться с найденных устройств в порядке приоритета.

Поиском загружаемых областей на устройствах занимается Boot Manager. На некоторых картах расширения, например, на сетевых картах и RAID-контроллерах, может находиться собственный «BIOS», называемый Option ROM, или OpROM. Содержимое OpROM устройств запускаются сразу после обнаружения, а после выполнения управление возвращается в Boot Manager.

Все разделы, на которых находятся загружаемые области, сохраняются в памяти менеджера загрузки и упорядочиваются в соответствии с порядком загрузки. Если ни одного приложения не нашлось, Boot Manager может вызвать диспетчера DXE, на случай если за время поисков диспетчер загрузил дополнительные драйвера и менеджеру загрузки могут «открыться» новые устройства.

Анализ с помощью UEFI Tool

С помощью утилиты Chipsec был извлечен образ прошивки BIOS. Использованные команды:

python chipsec_util.py spi dump rom.bin

python chipsec_main.py -k chipsec.md

После чего указанный образ был загружен в UEFITool для первичного анализа и ознакомления со структурой прошивки. Из Рисунка 1 можно сделать вывод, что UEFI BIOS состоит из трех регионов: Descriptor; ME; BIOS.

Descriptor регион содержит в себе информацию о смещении на остальные регионы, информацию о моделях чипсетов поддерживаемых устройством и прав на чтения и запись в другие регионы и таблицы. ME регион содержит Intel Management Engine Firmware и ее настройки. ME — встроенная в компьютерные платформы подсистема, обеспечивающая аппаратно-программную поддержку различных технологий Intel. BIOS регион состоит из одного или нескольких EFI Firmware Volume. Firmware Volume — это логическое представление содержимого flash. В данном регионе хранятся модули и точки входа для фаз загрузки UEFI BIOS.

Рисунок 1 — Структура BIOS

Были определены следующие модули: SEC (Рисунок 2), PEI (Рисунок 3), DXE и SMM (Рисунок 4).

Рисунок 2 — SEC

Рисунок 3 — Часть найденных PEIM

Рисунок 4 — Часть найденных DXE и SMM

Реверс инжиниринг UEFI BIOS

Далее был проведен анализ образа bios.bin с помощью утилиты IDAPro. В самом конце кода находится reset vector, который является начальной точкой выполнения программы (Рисунок 5).

Рисунок 5 — Reset vector

После прыжка по вектору происходит переход из реального режима, в защищённый (Рисунок 6).

Рисунок 6 — Переход в защищённый режим

Далее необходимо проинициализировать GDT (Рисунок 7).

Рисунок 7 — Инициализация GDT

Чтобы найти точку входа в фазу SEC необходимо найти команду «call», вызывающую «SecStartup». Практическим путём от функции start был осуществлён поиск первых команд «call», одна из которых вызывала функцию, содержащую точку входа в фазу SEC (Рисунок 8).

Рисунок 8 — Функция, содержащая точку входа в фазу SEC

На основе найденной функции был получен её псевдокод на языке C (Рисунок 9). Функция принимает на вход 3 аргумента:

SizeOfRam — размер RAM, доступной для использования;

TempRamBase — адрес RAM;

BootFirmwareVolume — адрес Boot Firmware Volume.

Рисунок 9 — Код функции SecStartup

SecStartup возвращает результат функции SecStartupPhase2 (Рисунок 10), которая в свою очередь необходима для поиска точки входа в фазу PEI и перехода в данную фазу. Для поиска точки входа в PEI используется функция FindAndReportEntryPoints (Рисунок 11), PeiCoreEntryPoint значение представляет собой 64-разрядный виртуальный адрес (на Рисунке 10 обозначена v2).

Рисунок 10 — SecStartupPhase2

Рисунок 11 — FindAndReportEntryPoints

Фаза PEI передаёт управление фазе DXE. Чтобы это осуществить, ядро — PEI Foundation использует специальный модуль DXE Initial Program Load (IPL) PPI для обнаружения и отправки DXE Foundation компонентов, необходимых для работы. Передача информации происходит через специальную структуру данных Hand-off Block (HOB). PEI Foundation находит и передаёт управление DXE IPL PPI, сканируя все PPI по GUID (Global Unic Identificator), чтобы найти тот GUID, который соответствует EFI_DXE_IPL_PPI.

Конфигурация LPC/SPI-устройств

Для анализа содержимого и конфигурации микросхемы BIOS была использована ОС Kali Linux LiveCD на флеш-накопителе. На данной системе была собрана по инструкции утилита из исходных файлов, также собран драйвер ядра, необходимый для работы chipsec.

Две основные утилиты в CHIPSEC — chipsec_main и chipsec_util. Утилита chipsec_util содержит набор инструментов для взаимодействия с аппаратной платформой. Утилита chipsec_main запускает тесты. Чтобы запустить стандартный набор тестов для оценки защищенности аппаратной платформы.

С помощью утилиты chipsec_util (команда spi info) была получена информация о конфигурации SPI (Приложение 1). SPI — последовательный периферийный интерфейс для передачи данных в режиме полного дуплекса, предназначенный для обеспечения высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии, в данном случае через него происходит взаимодействие с микросхемой BIOS. В полученном отчете о конфигурации есть сведения об архитектуре системы, о регионах флеш-памяти (SPI Flash Map, адреса), дескрипторах, связанных с компонентами (SPI Flash Descriptor), информация об опкодах (SPI Opcode Info), настройках доступа для BIOS (SPI Flash Protection).

С помощью утилиты chipsec_main можно провести тестирование прошивки BIOS на безопасность. Каждый из отдельных тестов CHIPSEC создан на основании реальных атак или рекомендаций по безопасной разработке прошивки. Полный результат тестирования представлен в Приложении 2.

Ниже приведены основные тесты на безопасность, касающиеся SPI:

common.spi_access проверяет права доступа к регионам SPI Flash,

common.spi_desc cчитывает SPI Flash Descriptor, проверяет программную возможность его модификации,

common.spi_fdopss проверяет значение бита FDOPSS регистра HSFS контроллера SPI, сигнализирующего о перезаписи SPI Flash Descriptor,

common.spi_lock проверяет значение бита FLOCKDN регистра HSFS контроллера SPI. Если FLOCKDN не установлен, конфигурация SPI-контроллера, включая PR-регистры, может быть модифицирована злоумышленником.

Рисунок 12 — spi_access

Рисунок 13 — spi_desc

Рисунок 14 — spi_fdopss

Рисунок 15 — spi_lock

Рисунок 16 — Общая оценка безопасности биос

Intel Boot Guard, Intel BIOS Guard, Secure Boot

Информацию о Boot Guard можно получить из секции FIT UEFI tool. На Рисунке 17 отображено содержимое FIT таблицы. Видно, что отсутствуют локации ключей и политик Intel Boot Guard. С помощью Intel утилиты MEinfo была получена информация о конфигурации Intel Boot Guard. Утилита выводит информацию о ME регионе. В результате было выяснено, что Intel Boot Guard отключена (Рисунок 18).

Рисунок 17 — Содержимое Firmware Interface Table

Рисунок 18 — Данные MEInfo

С помощью функции поиска в утилите UEFI Tool определим наличие модуля Intel BIOS Guard Protection. На Рисунке 19 видно, что модуль присутствует в системе.

Рисунок 19 — Поиск по ключевому слову BiosGuard в UEFITool

С помощью msinfo32 проверим состояние Secure Boot. На Рисунке 20 видно, что Secure Boot отключён. На самом деле это потому, что ноутбук работает в режиме Legacy, однако при настройке режима UEFI можно включить опцию защищенной загрузки.

Рисунок 20 — Данные msinfo32

Модуль Setup

С помощью функции поиска в утилите UEFI Tool был найден модуль Setup (Рисунок 21).

Рисунок 21 — Модуль Setup

Извлечение IFR-информации из Setup-модуля.

Internal Forms Representation (IFR) — это структуры данных, которые используются для описания моделей меню ввода. Также структуры данных определяют язык, который используется для описания разрешенного ввода пользователем. С использованием утилиты IFRExtractor было получено текстовое представление извлеченного бинарного файла модуля. Начало полученного файла, содержащее смещения NVRAM-переменных, представлено на Рисунке 22.

Рисунок 22 — Часть переменных NVRAM

Анализ UEFI BIOS через NVRAM-переменные

С помощью утилиты Chipsec были получены переменные NVRAM. С помощью них можно дополнительно проанализировать прошивку. На Рисунке 23 представлена переменная Setup.

Рисунок 23 — Setup переменная

Рисунок 24 — Software Guard Extentions в IFR

Рисунок 25 — Software Guard Extentions в Efi Variables

Рисунок 26 — Bios Guard в IFR

Рисунок 27 — Bios Guard в Efi Variables

Рисунок 28 — Bios Lock в IFR

Вывод

- В ходе выполнения лабораторной работы был изучен образ файла UEFI BIOS изучаемого устройства. С помощью утилит UEFITool и IDA PRO был произведен анализ исполняемого кода, в результате которого были изучены фазы процесса загрузки UEFI BIOS, а также найдены точки перехода между ними.

- Кроме того, при помощи утилит CHIPSEC, MEInfo и Flash Image Tools был произведен анализ настроек безопасности изучаемого устройства. В результате проделанной работы был сделан вывод, что устройство защищено плохо, так как несколько технологий безопасности, такие как Secure Boot, Intel BIOS Guard и Intel Boot Guard не используются. Однако при этом используется средства аппаратной защиты такие, как регистры биоса.

- Также с помощью утилиты IFR Extractor была получена IFR информация, проанализированная в дальнейшем относительно меню UEFI BIOS, выводимого пользователю. Значение всех NVRAM переменных, которые отвечают за настройку технологий безопасности, возможно изменить из операционной системы, что не является безопасным.

- Полный анализ безопасности UEFI BIOS представлен в Таблице 1.

Таблица 1 — Результаты анализа безопасности UEFI BIOS

| Средство защиты | Реализация |
| --- | --- |
| SPI Protected Ranges | Защита регионов настроена |
| Secure boot | Технология реализована, но не настроена |
| Intel SGX | Технология реализована, но не настроена |
| Регистры BRRA, BRWA | Защита от записи в биос включена |
| Регистр FDOPSS | Бит установлен |
| Регистр FLOCKDN | Бит установлен |
| Boot Guard | Технология реализована, но не настроена |
| BIOS Guard | Технология реализована, но не настроена |
| Тесты CHIPSEC | Пройдено 17 из 27 |

Приложение 1

################################################################

##                                                            ##

##  CHIPSEC: Platform Hardware Security Assessment Framework  ##

##                                                            ##

################################################################

[CHIPSEC] Version  : 1.12.3

[CHIPSEC] Arguments: -l spi_info.txt spi info

[CHIPSEC] OS      : Linux 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64

[CHIPSEC] Python  : 3.11.5 (64-bit)

[CHIPSEC] Helper  : LinuxHelper (/home/kali/Desktop/chipsec/chipsec/helper/linux/chipsec.ko)

[CHIPSEC] Platform: Mobile 6th Generation Core Processor (Skylake U)

[CHIPSEC]    CPUID: 406E3

[CHIPSEC]      VID: 8086

[CHIPSEC]      DID: 1904

[CHIPSEC]      RID: 08

[CHIPSEC] PCH     : PCH-U Premium

[CHIPSEC]      VID: 8086

[CHIPSEC]      DID: 9D48

[CHIPSEC]      RID: 21

[CHIPSEC] Executing command 'spi' with args ['info']

[CHIPSEC] SPI flash memory information

============================================================

SPI Flash Map

------------------------------------------------------------

BIOS Flash Primary Region

------------------------------------------------------------

BFPREG = 07FF0200:

Base  : 00200000

Limit : 007FFFFF

------------------------------------------------------------

Flash Region             | FREGx Reg | Base     | Limit

------------------------------------------------------------

0 Flash Descriptor       | 00000000  | 00000000 | 00000FFF

1 BIOS                   | 07FF0200  | 00200000 | 007FFFFF

2 Intel ME               | 01FF0001  | 00001000 | 001FFFFF

3 GBe                    | 00007FFF  | 07FFF000 | 00000FFF

4 Platform Data          | 00007FFF  | 07FFF000 | 00000FFF

5 Flash Region 5         | 00007FFF  | 07FFF000 | 00000FFF

6 Flash Region 6         | 00000000  | 00000000 | 00000000

7 Flash Region 7         | 00000000  | 00000000 | 00000000

8 Embedded Controller    | 00000000  | 00000000 | 00000000

9 Flash Region 9         | 00000000  | 00000000 | 00000000

10 Flash Region 10       | 00000000  | 00000000 | 00000000

11 Flash Region 11       | 00000000  | 00000000 | 00000000

============================================================

SPI Flash Descriptor

------------------------------------------------------------

Flash Signature and Descriptor Map:

0FF0A55A

00040003

42100208

00310330

0FF0A55A

Components:

125C00F4

AD604221

C7C4B9B7

Regions:

00000000

07FF0200

01FF0001

00007FFF

00007FFF

Masters:

00A00B00

00C00D00

00800900

============================================================

SPI Opcode Info

------------------------------------------------------------

PREOP : 0x0000

OPTYPE: 0x0000

OPMENU: 0x0000000000000000

Prefix Opcode 0 = 0x00

Prefix Opcode 1 = 0x00

------------------------------------------------------------

Opcode # | Opcode | Optype | Description

------------------------------------------------------------

Opcode0  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode1  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode2  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode3  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode4  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode5  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode6  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

Opcode7  | 0x00   | 0      | SPI read cycle without address

============================================================

SPI Flash Protection

------------------------------------------------------------

SPI Flash Region Access Permissions

------------------------------------------------------------

BIOS Region Write Access Grant (00):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 0

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 0

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 0

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Read Access Grant (00):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 0

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 0

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 0

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Write Access (4A):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 1

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 1

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 1

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Read Access (CB):

FREG0_FLASHD: 1

FREG1_BIOS  : 1

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 1

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 1

FREG7       : 1

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Write Protection

------------------------------------------------------------

[*] BC = 0x00000AAA << BIOS Control (b:d.f 00:31.5 + 0xDC)

[00] BIOSWE           = 0 << BIOS Write Enable

[01] BLE              = 1 << BIOS Lock Enable

[02] SRC              = 2 << SPI Read Configuration

[04] TSS              = 0 << Top Swap Status

[05] SMM_BWP          = 1 << SMM BIOS Write Protection

[06] BBS              = 0 << Boot BIOS Strap

[07] BILD             = 1 << BIOS Interface Lock Down

SPI Protected Ranges

------------------------------------------------------------

PRx (offset) | Value    | Base     | Limit    | WP? | RP?

------------------------------------------------------------

PR0 (84)     | 87FF06B0 | 006B0000 | 007FFFFF | 1   | 0

PR1 (88)     | 85400252 | 00252000 | 00540FFF | 1   | 0

PR2 (8C)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

PR3 (90)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

PR4 (94)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

[CHIPSEC] Time elapsed 0.009

Приложение 2

################################################################

##                                                            ##

##  CHIPSEC: Platform Hardware Security Assessment Framework  ##

##                                                            ##

################################################################

[CHIPSEC] Version  : 1.12.3

[CHIPSEC] Arguments: -l tests.txt

[CHIPSEC] OS      : Linux 5.18.0-kali5-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 5.18.5-1kali6 (2022-07-07) x86_64

[CHIPSEC] Python  : 3.11.5 (64-bit)

[CHIPSEC] Helper  : LinuxHelper (/home/kali/Desktop/chipsec/chipsec/helper/linux/chipsec.ko)

[CHIPSEC] Platform: Mobile 6th Generation Core Processor (Skylake U)

[CHIPSEC]    CPUID: 406E3

[CHIPSEC]      VID: 8086

[CHIPSEC]      DID: 1904

[CHIPSEC]      RID: 08

[CHIPSEC] PCH     : PCH-U Premium

[CHIPSEC]      VID: 8086

[CHIPSEC]      DID: 9D48

[CHIPSEC]      RID: 21

[*] loading common modules from "./chipsec/modules/common" ..

[*] No platform specific modules to load

[*] loading modules from "./chipsec/modules" ..

[+] loaded chipsec.modules.common.bios_kbrd_buffer

[+] loaded chipsec.modules.common.bios_smi

[+] loaded chipsec.modules.common.bios_ts

[+] loaded chipsec.modules.common.bios_wp

[+] loaded chipsec.modules.common.cpu.cpu_info

[+] loaded chipsec.modules.common.cpu.ia_untrusted

[+] loaded chipsec.modules.common.cpu.spectre_v2

[+] loaded chipsec.modules.common.debugenabled

[+] loaded chipsec.modules.common.ia32cfg

[+] loaded chipsec.modules.common.me_mfg_mode

[+] loaded chipsec.modules.common.memconfig

[+] loaded chipsec.modules.common.memlock

[+] loaded chipsec.modules.common.remap

[+] loaded chipsec.modules.common.rtclock

[+] loaded chipsec.modules.common.secureboot.variables

[+] loaded chipsec.modules.common.sgx_check

[+] loaded chipsec.modules.common.smm

[+] loaded chipsec.modules.common.smm_code_chk

[+] loaded chipsec.modules.common.smm_dma

[+] loaded chipsec.modules.common.smrr

[+] loaded chipsec.modules.common.spd_wd

[+] loaded chipsec.modules.common.spi_access

[+] loaded chipsec.modules.common.spi_desc

[+] loaded chipsec.modules.common.spi_fdopss

[+] loaded chipsec.modules.common.spi_lock

[+] loaded chipsec.modules.common.uefi.access_uefispec

[+] loaded chipsec.modules.common.uefi.s3bootscript

[*] running loaded modules ..

[*] Running module: chipsec.modules.common.bios_kbrd_buffer

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Pre-boot Passwords in the BIOS Keyboard Buffer

[x][ =======================================================================

[*] Keyboard buffer head pointer = 0x26 (at 0x41A), tail pointer = 0x26 (at 0x41C)

[*] Keyboard buffer contents (at 0x41E):

E0 50 E0 50 E0 50 0D 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 |  P P P

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |

[-] Keyboard buffer tail points inside the buffer (= 0x26)

It may potentially expose lengths of pre-boot passwords. Was your password 5 characters long?

[*] Checking contents of the keyboard buffer..

WARNING: Keyboard buffer is not empty. The test cannot determine conclusively if it contains pre-boot passwords.

- The contents might have not been cleared by pre-boot firmware or overwritten with garbage.

- Visually inspect the contents of keyboard buffer for pre-boot passwords (BIOS, HDD, full-disk encryption).

[*] Running module: chipsec.modules.common.bios_smi

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SMI Events Configuration

[x][ =======================================================================

[+] SMM BIOS region write protection is enabled (SMM_BWP is used)

[*] Checking SMI enables..

Global SMI enable: 1

TCO SMI enable   : 1

[+] All required SMI events are enabled

[*] Checking SMI configuration locks..

[+] TCO SMI configuration is locked (TCO SMI Lock)

[+] SMI events global configuration is locked (SMI Lock)

[+] PASSED: All required SMI sources seem to be enabled and locked

[*] Running module: chipsec.modules.common.bios_ts

[x][ =======================================================================

[x][ Module: BIOS Interface Lock (including Top Swap Mode)

[x][ =======================================================================

[*] BiosInterfaceLockDown (BILD) control = 1

[*] BIOS Top Swap mode is disabled (TSS = 0)

[*] RTC TopSwap control (TS) = 0

[+] PASSED: BIOS Interface is locked (including Top Swap Mode)

[*] Running module: chipsec.modules.common.bios_wp

[x][ =======================================================================

[x][ Module: BIOS Region Write Protection

[x][ =======================================================================

[*] BC = 0x00000AAA << BIOS Control (b:d.f 00:31.5 + 0xDC)

[00] BIOSWE           = 0 << BIOS Write Enable

[01] BLE              = 1 << BIOS Lock Enable

[02] SRC              = 2 << SPI Read Configuration

[04] TSS              = 0 << Top Swap Status

[05] SMM_BWP          = 1 << SMM BIOS Write Protection

[06] BBS              = 0 << Boot BIOS Strap

[07] BILD             = 1 << BIOS Interface Lock Down

[+] BIOS region write protection is enabled (writes restricted to SMM)

[*] BIOS Region: Base = 0x00200000, Limit = 0x007FFFFF

SPI Protected Ranges

------------------------------------------------------------

PRx (offset) | Value    | Base     | Limit    | WP? | RP?

------------------------------------------------------------

PR0 (84)     | 87FF06B0 | 006B0000 | 007FFFFF | 1   | 0

PR1 (88)     | 85400252 | 00252000 | 00540FFF | 1   | 0

PR2 (8C)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

PR3 (90)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

PR4 (94)     | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 0   | 0

[!] SPI protected ranges write-protect parts of BIOS region (other parts of BIOS can be modified)

[+] PASSED: BIOS is write protected

[*] Running module: chipsec.modules.common.cpu.cpu_info

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Current Processor Information:

[x][ =======================================================================

[*] Thread 0000

[*] Processor: Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz

[*]            Family: 06 Model: 4E Stepping: 3

[*]            Microcode: 000000F0

[*]

[*] Thread 0001

[*] Processor: Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz

[*]            Family: 06 Model: 4E Stepping: 3

[*]            Microcode: 000000F0

[*]

[*] Thread 0002

[*] Processor: Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz

[*]            Family: 06 Model: 4E Stepping: 3

[*]            Microcode: 000000F0

[*]

[*] Thread 0003

[*] Processor: Intel(R) Core(TM) i3-6006U CPU @ 2.00GHz

[*]            Family: 06 Model: 4E Stepping: 3

[*]            Microcode: 000000F0

[*]

[#] INFORMATION: Processor information displayed

[*] Running module: chipsec.modules.common.cpu.ia_untrusted

[!] MSR_BIOS_DONE.IA_UNTRUSTED is not defined for platform.  Skipping checks.

Skipping module chipsec.modules.common.cpu.ia_untrusted since it is not applicable in this environment and/or platform

[*] Running module: chipsec.modules.common.cpu.spectre_v2

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Checks for Branch Target Injection / Spectre v2 (CVE-2017-5715)

[x][ =======================================================================

[*] CPUID.7H:EDX[26] = 1 Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) & Predictor Barrier (IBPB)

[*] CPUID.7H:EDX[27] = 1 Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP)

[*] CPUID.7H:EDX[29] = 1 IA32_ARCH_CAPABILITIES

[+] CPU supports IBRS and IBPB

[+] CPU supports STIBP

[*] Checking enhanced IBRS support in IA32_ARCH_CAPABILITIES...

[*]   cpu0: IBRS_ALL = 0

[-] CPU doesn't support enhanced IBRS

WARNING: CPU supports mitigation (IBRS) but doesn't support enhanced IBRS

[!] OS may be using software based mitigation (eg. retpoline)

WARNING: Retpoline check not implemented in current environment

[*] Running module: chipsec.modules.common.debugenabled

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Debug features test

[x][ =======================================================================

[*] Checking IA32_DEBUG_INTERFACE MSR status

[!] Debug Occurred bit set in IA32_DEBUG_INTERFACE MSR

[!] Debug Occurred bit set in IA32_DEBUG_INTERFACE MSR

[!] Debug Occurred bit set in IA32_DEBUG_INTERFACE MSR

[!] Debug Occurred bit set in IA32_DEBUG_INTERFACE MSR

[*] Checking DCI register status

[+] DCI Debug is disabled

[*] Module Results:

[!] IA32_DEBUG_INTERFACE.DEBUG_OCCURRED bit is set.

WARNING: An unexpected debug state was discovered on this platform

[*] Running module: chipsec.modules.common.ia32cfg

[x][ =======================================================================

[x][ Module: IA32 Feature Control Lock

[x][ =======================================================================

[*] Verifying IA32_Feature_Control MSR is locked on all logical CPUs..

[*] cpu0: IA32_FEATURE_CONTROL Lock = 1

[*] cpu1: IA32_FEATURE_CONTROL Lock = 1

[*] cpu2: IA32_FEATURE_CONTROL Lock = 1

[*] cpu3: IA32_FEATURE_CONTROL Lock = 1

[+] PASSED: IA32_FEATURE_CONTROL MSR is locked on all logical CPUs

[*] Running module: chipsec.modules.common.me_mfg_mode

[x][ =======================================================================

[x][ Module: ME Manufacturing Mode

[x][ =======================================================================

[+] PASSED: ME is not in Manufacturing Mode

[*] Running module: chipsec.modules.common.memconfig

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Host Bridge Memory Map Locks

[x][ =======================================================================

[*]

[*] Checking register lock state:

[+] PCI0.0.0_BDSM        = 0x000000008C000001 - LOCKED   - Base of Graphics Stolen Memory

[+] PCI0.0.0_BGSM        = 0x000000008B800001 - LOCKED   - Base of GTT Stolen Memory

[+] PCI0.0.0_DPR         = 0x000000008B000001 - LOCKED   - DMA Protected Range

[+] PCI0.0.0_GGC         = 0x00000000000002C1 - LOCKED   - Graphics Control

[+] PCI0.0.0_MESEG_MASK  = 0x0000007FFF000C00 - LOCKED   - Manageability Engine Limit Address Register

[+] PCI0.0.0_PAVPC       = 0x000000008FF00047 - LOCKED   - PAVP Configuration

[+] PCI0.0.0_REMAPBASE   = 0x00000001FF000001 - LOCKED   - Memory Remap Base Address

[+] PCI0.0.0_REMAPLIMIT  = 0x000000026EF00001 - LOCKED   - Memory Remap Limit Address

[+] PCI0.0.0_TOLUD       = 0x0000000090000001 - LOCKED   - Top of Low Usable DRAM

[+] PCI0.0.0_TOM         = 0x0000000200000001 - LOCKED   - Top of Memory

[+] PCI0.0.0_TOUUD       = 0x000000026F000001 - LOCKED   - Top of Upper Usable DRAM

[+] PCI0.0.0_TSEGMB      = 0x000000008B000001 - LOCKED   - TSEG Memory Base

[*]

[+] PASSED: All memory map registers seem to be locked down

[*] Running module: chipsec.modules.common.memlock

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Check MSR_LT_LOCK_MEMORY

[x][ =======================================================================

[*] Checking MSR_LT_LOCK_MEMORY status

[*]   cpu0: MSR_LT_LOCK_MEMORY[LT_LOCK] = 1

[*]   cpu1: MSR_LT_LOCK_MEMORY[LT_LOCK] = 1

[*]   cpu2: MSR_LT_LOCK_MEMORY[LT_LOCK] = 1

[*]   cpu3: MSR_LT_LOCK_MEMORY[LT_LOCK] = 1

[+] PASSED: MSR_LT_LOCK_MEMORY.LT_LOCK bit is set

[*] Running module: chipsec.modules.common.remap

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Memory Remapping Configuration

[x][ =======================================================================

[*] Registers:

[*]   TOUUD     : 0x000000026F000001

[*]   REMAPLIMIT: 0x000000026EF00001

[*]   REMAPBASE : 0x00000001FF000001

[*]   TOLUD     : 0x90000001

[*]   TSEGMB    : 0x8B000001

[*] Memory Map:

[*]   Top Of Upper Memory: 0x000000026F000000

[*]   Remap Limit Address: 0x000000026EFFFFFF

[*]   Remap Base Address : 0x00000001FF000000

[*]   4GB                : 0x0000000100000000

[*]   Top Of Low Memory  : 0x0000000090000000

[*]   TSEG (SMRAM) Base  : 0x000000008B000000

[*] Checking memory remap configuration..

[*]   Memory Remap is enabled

[+]   Remap window configuration is correct: REMAPBASE <= REMAPLIMIT < TOUUD

[+]   All addresses are 1MB aligned

[*] Checking if memory remap configuration is locked..

[+]   TOUUD is locked

[+]   TOLUD is locked

[+]   REMAPBASE and REMAPLIMIT are locked

[+] PASSED: Memory Remap is configured correctly and locked

[*] Running module: chipsec.modules.common.rtclock

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Protected RTC memory locations

[x][ =======================================================================

[*] RC = 0x8000001C << RTC Configuration (msgbus port 0xC3, off 0x3400)

[02] UE               = 1 << Upper 128 Byte Enable

[03] LL               = 1 << Lower 128 Byte Lock

[04] UL               = 1 << Upper 128 Byte Lock

[31] BILD             = 1 << BIOS Interface Lock-Down

[+] Protected bytes (0x38-0x3F) in low 128-byte bank of RTC memory are locked

[+] Protected bytes (0x38-0x3F) in high 128-byte bank of RTC memory are locked

[+] PASSED: Protected locations in RTC memory are locked

[*] Running module: chipsec.modules.common.secureboot.variables

[!] OS does not support UEFI Runtime API.  Skipping module.

Skipping module chipsec.modules.common.secureboot.variables since it is not applicable in this environment and/or platform

[*] Running module: chipsec.modules.common.sgx_check

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Check SGX feature support

[x][ =======================================================================

[*] Test if CPU has support for SGX

[*] SGX BIOS enablement check

[*] Verifying IA32_FEATURE_CONTROL MSR is configured

[!] Intel SGX is not enabled in BIOS

[*] Verifying IA32_FEATURE_CONTROL MSR is locked

[+] IA32_Feature_Control locked

[*] Verifying if Protected Memory Range (PRMRR) is configured

[+] Protected Memory Range configuration is supported

[*] Verifying PRMRR Configuration on each core.

[+] PRMRR config is uniform across all CPUs

[*]  PRMRR config supports: 1M, 32M, 64M, 128M

[*] PRMRR Base and Mask are set to zero.  PRMRR appears to be disabled.

[*]   Skipping Base/Mask settings.

[*] Verifying if SGX is available to use

[!] Intel SGX instructions disabled by firmware

[*] BIOS_SE_SVN = 0xFFFFFFFF0000 << BIOS SGX SVN values (MSR 0x302 Thread 0x0)

[16] SINIT_SE_SVN     = FF << SINIT_SE_SVN

[24] SCLEAN_SE_SVN    = FF << SCLEAN_SE_SVN

[32] ANC_SE_SVN       = FF << ANC_SE_SVN

[40] PFAT_SE_SVN      = FF << PFAT_SE_SVN

[*] BIOS_SE_SVN_STATUS = 0x600000000 << BIOS SGX SVN status register (MSR 0x500 Thread 0x0)

[00] LOCK             = 0 << ACM threshold locked

[16] SINIT_SE_SVN     = 0 << SINIT_SE_SVN

[*] Check SGX debug feature settings

[*] SGX Debug Enable             : 0

[*] Check Silicon debug feature settings

[*]   IA32_DEBUG_INTERFACE : 0xC0000000

[*]     Debug enabled      : 0

[*]     Lock               : 1

[+] SGX debug mode is disabled

[+] Silicon debug features are disabled

[+] Silicon debug Feature Control register is locked

WARNING: One or more SGX checks detected a warning

[*] Running module: chipsec.modules.common.smm

[x][ =======================================================================

[x][ Module: Compatible SMM memory (SMRAM) Protection

[x][ =======================================================================

[*] PCI0.0.0_SMRAMC = 0x1A << System Management RAM Control (b:d.f 00:00.0 + 0x88)

[00] C_BASE_SEG       = 2 << SMRAM Base Segment = 010b

[03] G_SMRAME         = 1 << SMRAM Enabled

[04] D_LCK            = 1 << SMRAM Locked

[05] D_CLS            = 0 << SMRAM Closed

[06] D_OPEN           = 0 << SMRAM Open

[*] Compatible SMRAM is enabled

[+] PASSED: Compatible SMRAM is locked down

[*] Running module: chipsec.modules.common.smm_code_chk

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SMM_Code_Chk_En (SMM Call-Out) Protection

[x][ =======================================================================

[*] MSR_SMM_FEATURE_CONTROL = 0x00000005 << Enhanced SMM Feature Control (MSR 0x4E0 Thread 0x0)

[00] LOCK             = 1 << Lock bit

[02] SMM_Code_Chk_En  = 1 << Prevents SMM from executing code outside the ranges defined by the SMRR

[*] MSR_SMM_FEATURE_CONTROL = 0x00000005 << Enhanced SMM Feature Control (MSR 0x4E0 Thread 0x1)

[00] LOCK             = 1 << Lock bit

[02] SMM_Code_Chk_En  = 1 << Prevents SMM from executing code outside the ranges defined by the SMRR

[*] MSR_SMM_FEATURE_CONTROL = 0x00000005 << Enhanced SMM Feature Control (MSR 0x4E0 Thread 0x2)

[00] LOCK             = 1 << Lock bit

[02] SMM_Code_Chk_En  = 1 << Prevents SMM from executing code outside the ranges defined by the SMRR

[*] MSR_SMM_FEATURE_CONTROL = 0x00000005 << Enhanced SMM Feature Control (MSR 0x4E0 Thread 0x3)

[00] LOCK             = 1 << Lock bit

[02] SMM_Code_Chk_En  = 1 << Prevents SMM from executing code outside the ranges defined by the SMRR

[+] PASSED: SMM_Code_Chk_En is enabled and locked down

[*] Running module: chipsec.modules.common.smm_dma

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SMM TSEG Range Configuration Check

[x][ =======================================================================

[*] TSEG      : 0x000000008B000000 - 0x000000008B7FFFFF (size = 0x00800000)

[*] SMRR range: 0x000000008B000000 - 0x000000008B7FFFFF (size = 0x00800000)

[*] Checking TSEG range configuration..

[+] TSEG range covers entire SMRAM

[+] TSEG range is locked

[+] PASSED: TSEG is properly configured. SMRAM is protected from DMA attacks

[*] Running module: chipsec.modules.common.smrr

[x][ =======================================================================

[x][ Module: CPU SMM Cache Poisoning / System Management Range Registers

[x][ =======================================================================

[+] OK. SMRR range protection is supported

[*] Checking SMRR range base programming..

[*] IA32_SMRR_PHYSBASE = 0x8B000006 << SMRR Base Address MSR (MSR 0x1F2 Thread 0x0)

[00] Type             = 6 << SMRR memory type

[12] PhysBase         = 8B000 << SMRR physical base address

[*] SMRR range base: 0x000000008B000000

[*] SMRR range memory type is Writeback (WB)

[+] OK so far. SMRR range base is programmed

[*] Checking SMRR range mask programming..

[*] IA32_SMRR_PHYSMASK = 0xFF800800 << SMRR Range Mask MSR (MSR 0x1F3 Thread 0x0)

[11] Valid            = 1 << SMRR valid

[12] PhysMask         = FF800 << SMRR address range mask

[*] SMRR range mask: 0x00000000FF800000

[+] OK so far. SMRR range is enabled

[*] Verifying that SMRR range base & mask are the same on all logical CPUs..

[CPU0] SMRR_PHYSBASE = 000000008B000006, SMRR_PHYSMASK = 00000000FF800800

[CPU1] SMRR_PHYSBASE = 000000008B000006, SMRR_PHYSMASK = 00000000FF800800

[CPU2] SMRR_PHYSBASE = 000000008B000006, SMRR_PHYSMASK = 00000000FF800800

[CPU3] SMRR_PHYSBASE = 000000008B000006, SMRR_PHYSMASK = 00000000FF800800

[+] OK so far. SMRR range base/mask match on all logical CPUs

[*] Trying to read memory at SMRR base 0x8B000000..

[+] PASSED: SMRR reads are blocked in non-SMM mode

[+] PASSED: SMRR protection against cache attack is properly configured

[*] Running module: chipsec.modules.common.spd_wd

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SPD Write Disable

[x][ =======================================================================

[*] SMBUS_HCFG = 0x11 << Host Configuration (b:d.f 00:31.4 + 0x40)

[00] HST_EN           = 1 << HST_EN

[01] SMB_SMI_EN       = 0 << SMB_SMI_EN

[02] I2C_EN           = 0 << I2C_EN

[03] SSRESET          = 0 << SSRESET

[04] SPD_WD           = 1 << SPD_WD

[+] PASSED: SPD Write Disable is set

[*] Running module: chipsec.modules.common.spi_access

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SPI Flash Region Access Control

[x][ =======================================================================

SPI Flash Region Access Permissions

------------------------------------------------------------

BIOS Region Write Access Grant (00):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 0

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 0

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 0

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Read Access Grant (00):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 0

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 0

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 0

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Write Access (4A):

FREG0_FLASHD: 0

FREG1_BIOS  : 1

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 1

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 1

FREG7       : 0

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

BIOS Region Read Access (CB):

FREG0_FLASHD: 1

FREG1_BIOS  : 1

FREG2_ME    : 0

FREG3_GBE   : 1

FREG4_PD    : 0

FREG5       : 0

FREG6       : 1

FREG7       : 1

FREG8_EC    : 0

FREG9       : 0

FREG10      : 0

FREG11      : 0

WARNING: Software has write access to GBe region in SPI flash

WARNING: Certain SPI flash regions are writeable by software

[*] Running module: chipsec.modules.common.spi_desc

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SPI Flash Region Access Control

[x][ =======================================================================

[*] FRAP = 0x00004ACB << SPI Flash Regions Access Permissions Register (SPIBAR + 0x50)

[00] BRRA             = CB << BIOS Region Read Access

[08] BRWA             = 4A << BIOS Region Write Access

[16] BMRAG            = 0 << BIOS Master Read Access Grant

[24] BMWAG            = 0 << BIOS Master Write Access Grant

[*] Software access to SPI flash regions: read = 0xCB, write = 0x4A

[+] PASSED: SPI flash permissions prevent SW from writing to flash descriptor

[*] Running module: chipsec.modules.common.spi_fdopss

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SPI Flash Descriptor Security Override Pin-Strap

[x][ =======================================================================

[*] HSFS = 0x3F00E800 << Hardware Sequencing Flash Status Register (SPIBAR + 0x4)

[00] FDONE            = 0 << Flash Cycle Done

[01] FCERR            = 0 << Flash Cycle Error

[02] AEL              = 0 << Access Error Log

[03] BERASE           = 0 << Block/Sector Erase Size

[05] SCIP             = 0 << SPI cycle in progress

[11] WRSDIS           = 1 << Write status disable

[12] PR34LKD          = 0 << PRR3 PRR4 Lock-Down

[13] FDOPSS           = 1 << Flash Descriptor Override Pin-Strap Status

[14] FDV              = 1 << Flash Descriptor Valid

[15] FLOCKDN          = 1 << Flash Configuration Lock-Down

[16] FGO              = 0 << Flash cycle go

[17] FCYCLE           = 0 << Flash Cycle Type

[21] WET              = 0 << Write Enable Type

[24] FDBC             = 3F << Flash Data Byte Count

[31] FSMIE            = 0 << Flash SPI SMI# Enable

[+] PASSED: SPI Flash Descriptor Security Override is disabled

[*] Running module: chipsec.modules.common.spi_lock

[x][ =======================================================================

[x][ Module: SPI Flash Controller Configuration Locks

[x][ =======================================================================

[*] HSFS = 0x3F00E800 << Hardware Sequencing Flash Status Register (SPIBAR + 0x4)

[00] FDONE            = 0 << Flash Cycle Done

[01] FCERR            = 0 << Flash Cycle Error

[02] AEL              = 0 << Access Error Log

[03] BERASE           = 0 << Block/Sector Erase Size

[05] SCIP             = 0 << SPI cycle in progress

[11] WRSDIS           = 1 << Write status disable

[12] PR34LKD          = 0 << PRR3 PRR4 Lock-Down

[13] FDOPSS           = 1 << Flash Descriptor Override Pin-Strap Status

[14] FDV              = 1 << Flash Descriptor Valid

[15] FLOCKDN          = 1 << Flash Configuration Lock-Down

[16] FGO              = 0 << Flash cycle go

[17] FCYCLE           = 0 << Flash Cycle Type

[21] WET              = 0 << Write Enable Type

[24] FDBC             = 3F << Flash Data Byte Count

[31] FSMIE            = 0 << Flash SPI SMI# Enable

[+] SPI write status disable set.

[+] SPI Flash Controller configuration is locked

[+] PASSED: SPI Flash Controller locked correctly.

[*] Running module: chipsec.modules.common.uefi.access_uefispec

OS does not support UEFI Runtime API

Skipping module chipsec.modules.common.uefi.access_uefispec since it is not applicable in this environment and/or platform

[*] Running module: chipsec.modules.common.uefi.s3bootscript

OS does not support UEFI Runtime API

Skipping module chipsec.modules.common.uefi.s3bootscript since it is not applicable in this environment and/or platform

[CHIPSEC] ***************************  SUMMARY  ***************************

[CHIPSEC] Time elapsed            9.825

[CHIPSEC] Modules total           27

[CHIPSEC] Modules failed to run   0:

[CHIPSEC] Modules passed          17:

[+] PASSED: chipsec.modules.common.bios_smi

[+] PASSED: chipsec.modules.common.bios_ts

[+] PASSED: chipsec.modules.common.bios_wp

[+] PASSED: chipsec.modules.common.ia32cfg

[+] PASSED: chipsec.modules.common.me_mfg_mode

[+] PASSED: chipsec.modules.common.memconfig

[+] PASSED: chipsec.modules.common.memlock

[+] PASSED: chipsec.modules.common.remap

[+] PASSED: chipsec.modules.common.rtclock

[+] PASSED: chipsec.modules.common.smm

[+] PASSED: chipsec.modules.common.smm_code_chk

[+] PASSED: chipsec.modules.common.smm_dma

[+] PASSED: chipsec.modules.common.smrr

[+] PASSED: chipsec.modules.common.spd_wd

[+] PASSED: chipsec.modules.common.spi_desc

[+] PASSED: chipsec.modules.common.spi_fdopss

[+] PASSED: chipsec.modules.common.spi_lock

[CHIPSEC] Modules information     1:

[#] INFORMATION: chipsec.modules.common.cpu.cpu_info

[CHIPSEC] Modules failed          0:

[CHIPSEC] Modules with warnings   5:

WARNING: chipsec.modules.common.bios_kbrd_buffer

WARNING: chipsec.modules.common.cpu.spectre_v2

WARNING: chipsec.modules.common.debugenabled

WARNING: chipsec.modules.common.sgx_check

WARNING: chipsec.modules.common.spi_access

[CHIPSEC] Modules skipped         0:

[CHIPSEC] Modules not applicable  4:

NOT APPLICABLE: chipsec.modules.common.cpu.ia_untrusted

NOT APPLICABLE: chipsec.modules.common.secureboot.variables

NOT APPLICABLE: chipsec.modules.common.uefi.access_uefispec

NOT APPLICABLE: chipsec.modules.common.uefi.s3bootscript

[CHIPSEC] *****************************************************************